Понятие плотности в гравиразведке

Плотность – это свойство веществ, определяющееся их массой M и объемом V:

|  | (1.1) |
| --- | --- |

Единицы измерения плотности в системе СИ – 1 кг/м3, в системе СГС – 1 г/см3.

С плотностью веществ тесно связан их удельный вес, определяющийся из отношения силы тяжести тела (веса тела P) к его объему:

| , | (1.2) |
| --- | --- |

где g – местное ускорение силы тяжести.

Плотность равна удельному весу веществ на широте 45o, на уровне моря, т.е. в условиях, для которых эталон единицы массы равен эталону единицы веса. Различие между плотностью и удельным весом в средних широтах при небольших превышениях рельефа составляет 0,2-0,4%. Хотя в геологическом отношении различия незначительны, для строгости определений вместо термина «масса образца» будем использовать термин «вес образца».

В гравиразведке в зависимости от способов вычисления плотности используется несколько понятий [Инструкция, 1980]:

-  истинная плотность (ист) – плотность, определенная в условиях естественного залегания горных пород;

- кажущаяся плотность (каж) – плотность, полученная по наземным или скважинным измерениям силы тяжести или ее производных (на значения кажущейся плотности оказывают действие аномалиеобразующие массы).

При введении поправки за рельеф и для интерпретации следует использовать истинные плотности. При введении поправок за влияние промежуточного слоя можно использовать кажущиеся плотности.

По образцам пород могут быть определены:

1) плотность горной породы или истинная (ист);

2) плотность минералогическая или плотность твердой фазы пород м);

3) плотность абсолютно сухой породы (образец высушивается при t = 105 оС) (а.с.);

4) плотность воздушно-сухой породы в.с. (образцы хранились некоторое время в кернохранилище и первоначальное содержание влаги изменилось);

5) плотность влажной породы (насыщение пор флюидом обычно принимается равным 50-70%) (в).

Для гравиразведки всегда необходимо знание истинной плотности (ист) Плотность воздушно-сухой породы (в.с.), как правило, дает уменьшенное значение (ист), что следует учитывать. Плотность влажной породы (в) обычно наиболее близка к значению истинной плотности (ист).

Для представительной характеристики изучаемой территории проводится определение плотности по образцам каждого петрографического типа пород, отобранных с поверхности и  из керна скважин (петроплотностное опробование). Количество образцов пород одного типа и возрастной принадлежности (выборка) должно быть статистически представительным – более 5-10 шт [Соколова Т.Б. и др., 2011].

По результатам обобщения составлены сводные таблицы средних статистических плотностных характеристик наиболее распространенных типов пород [Вахромеев Г.С. и др., 1999; Физические…, 1976]. В таблицах приложения 1 приведены пределы изменения плотностей и средние значения для наиболее распространенных пород.

2. Способы определения плотности

Различают две группы методов определения средней плотности:

1) путем измерения массы и объема пород (в том числе гидростатический способ).

2) определение плотности в естественном залегании:

- по гравиметрическим измерениям в скважинах;

- по результатам рассеяния и поглощения гамма лучей породами (гамма-гамма-метод в скважинах, в поверхностных слоях земной коры и на образцах);

- по эмпирически установленным зависимостям между плотностью и другими физическими параметрами пород (например, установление связи скорость-плотность, метод Неттльтона);

- по результатам подземной регистрации космического излучения.

2.1. Гидростатический способ определения плотности

В случае если образец горной породы имеет правильную геометрическую форму и возможно вычислить его объем (V), то плотность породы легко рассчитывается по формуле 1 после простого взвешивания на высокоточных весах.

При массовых определениях плотностей образцы в редких случаях имеют правильную форму и точно определить объем образца не удается. Поэтому для определения плотности в лабораторных и полевых условиях применяется способ гидростатического взвешивания.

Он сводится к двойному взвешиванию испытуемого образца горной породы – в воздухе и в воде. Поскольку

| вес образца в воздухе , | (1.3) |
| --- | --- |
| вес образца, погруженного в воду, , | (1.4) |
| то ; | (1.5) |

где  – плотность образца, V – объем образца, вода=1 г/см3 – плотность воды.

Отсюда следует:

|  | (1.6) |
| --- | --- |

Для сохранения естественной влажности водопроницаемых горных пород их образцы сразу после отбора должны парафинироваться. Делают это при температуре 60-70 оС, чтобы законсервировать образец с поверхности, но одновременно не исказить результат измерений за счет проникновения парафина в поры пород. При этом формула 1.6 усложняется:

| , | (1.7) |
| --- | --- |

где k = (1/параф)-1; параф – плотность парафина, Pпараф – вес образца после парафинирования.

С появлением тонких пленок, в которые может быть завернут образец, парафинирование применяется реже. При этом полностью обеспечивается сохранность образца и он может быть использован при последующих геологических исследованиях (определение петрофизических свойств, минералогический анализ и т.п.).

3. Приборы для определения плотности методом гидростатического взвешивания

Для определения плотности образцов неправильной формы используется метод гидростатического взвешивания. Для этого могут быть использованы электронные весы или специализированный механический прибор – денситометр Самсонова.

3.1. Денситометр Самсонова

Денситометр – прибор для определения плотности образца горных пород методом гидростатического взвешивания – представляет собой циферблатные весы с равноплечим коромыслом, имеющим форму ломанной (т.е. плечи коромысла составляют между собой угол 180о-φ). Определение плотности производится по образцам пород без взвешиваний и вычислений, путем прямого отсчета по плотностной шкале прибора. Закрепленный на коромысле и уравновешенный противовесами в воздухе, образец погружается в сосуд с водой и по шкале плотности отсчитывается значение объемного веса, т.е. плотности [Булычев А.А. и др., 2007].

Если к плечу коромысла подвесить образец и уравновесить его грузом, навешенным на противоположное плечо так, чтобы оно составляло угол 1 с горизонтальной плоскостью, то

|  | (1.8) |
| --- | --- |

где Рвозд - вес образца в воздухе, Ргруз - вес груза.

Если образец погрузить в сосуд с водой, то коромысло будет составлять с горизонтом угол 2.

|  | (1.9) |
| --- | --- |

Подставив значения весов образца в воздухе и воде из выражений 1.8 и 1.9 в выражение 1.6, получается:

|  | (1.10) |
| --- | --- |

Таким образом, при определении   не нужно знать величину груза Ргруз. Величины tg1=A и ctg =B являются постоянными денситометра, т.е. плотность измеряемого образца  есть функция угла 2. Поэтому шкалу отсчета углов 2 можно проградуировать в значениях плотности. Необходимо отметить, что шкала отсчетов плотности нелинейная.

Как и любые высокоточные механические устройства, денситометр требует тщательного ухода. В частности, ежедневно до начала работы и по окончании определяются систематические ошибки (поправки денситометра) по всей шкале прибора посредством взвешивания эталонных грузов. Для определения случайной ошибки денситометра ежедневно производится не менее 10% повторных определений плотности, сравнений с результатами измерений на весах. Допустимая погрешность измерения плотности 0,01 г/см3 в диапазоне плотностей от 1,20 до 4,20 г/см3. Максимальная нагрузка на плечо коромысла не должна превышать 300 г, минимальная – 50 г.

3.2. Электронные весы, снабженные поддонным крюком

Для простейшей технической реализации определения плотности гидростатическим способом электронные весы, снабжаются поддонным крюком, за который может быть подвешен образец и выполнено взвешивание в воде.

В условиях настоящей работы измерения выполняются с использованием весов AND DX-1200 (Япония) (рис. 1.1) [Электронные…]. Расширение «1200» обозначает максимальный вес – 1200 г, который может быть измерен. Точность весов ±0,01 г. Весы снабжены встроенным эталоном веса и не требуют частой калибровки. Также у весов запрограммирована функция тарирования (обнуление отсчета), которая позволяет учесть вес емкости или упаковки, в которой находится образец, подвесной системы (крюк, нить) до начала взвешивания.

Рис. 1.1. Внешний вид электронных весов AND-DX.

4. Последовательность действий при работе с электронными весами AND DX-1200 [Электронные…]

- Отрегулируйте горизонтальный уровень весов с помощью регулировочных  ножек. Подъемные (регулировочные) винты присутствуют ТОЛЬКО на передних ножках. Их вращением индикатор пузырькового уровня приводится в центральное положение.

- Убедитесь, что нить подвесного крюка снизу прибора свободно проходит через отверстие основания, на которое установлены весы. В противном случае поправьте положение прибора, повторите предыдущий пункт.

- Убедитесь, что кабель питания подключен к электросети. Если кабель питания отключен, после подключения дождитесь, пока появится на дисплее индикатор режима ожидания (символ треугольник «◄» в левом нижнем углу дисплея). Обычно не более 10 сек.

- Включите дисплей нажатием клавиши «ON:OFF» (взвешивание возможно только после включения дисплея. Эта клавиша доступна в любое время. Осторожно - нажатие клавиши во время работы весов приведёт к прерыванию операции и отключению дисплея).

- Сигналом того, что прибор готов к работе является показание «0.00 g» или иное численное значение.

- Нажмите красную клавишу «RE-ZERO» - выполнится тарирование, то есть установка нулевого отсчета. На дисплее весов появится «0.00 g». Перед каждым взвешиванием выполняйте тарирование, чтобы предупредить возникновение ошибок.

- Взвешивание образца "в воздухе".

  - Поместите образец аккуратно в центр чашки весов.

  - Дождитесь появления индикатора стабильности (символ «○» на левой стороне дисплея), сопровождающего показание веса.

  - Внесите в таблицу вес образца.

  - Снимите образец с чашки весов.

- Взвешивание образца "в воде".

  - Аккуратно подвесьте образец за поддонный крюк.

  - Поместите в контейнер с водой, стараясь не придавать крутящего момента, не раскачивать.

  - Образец в подвешенном положении не должен касаться стенок сосуда.

  - Дождитесь стабилизации показаний.

  - Внесите в таблицу вес образца.

  - Выньте образец из воды и вытрите насухо.

- Повторно взвесьте образец "в воздухе".

- Для взвешивания следующего образца повторите операции пунктов 6–9 .

- По завершению работы выключите дисплей весов нажатием клавиши «ON:OFF».